项目榜单

| 榜单名称 | 基于高速高精度电主轴的单立柱立卧复合加工中心研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端数控机床领域--高速高精度电主轴及加工中心 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划完成时间 | 2025年9月 |
| 榜单具体内容 | 1、技术方案： 项目采用电主轴轴承及其润滑技术、精密加工技术、精密动平衡技术、高速具及其接口等技术，针对高速高精电主轴生产研发等几个方面开展相关的技术研究。本项目的主要特色是立卧复合单立柱结构形式，在加工空间、加工适用性、加工精度、加工效率上都具有突出的先进性，在完成多面多工序的加工任务时，性能优势明显。技术方案如下： （1）：本立卧复合加工中心采用立卧共柱结构，在优化设计的单根立柱上安装立卧两个加工主轴，两主轴垂直分布，实现一次装夹即可完成立卧复合加工工艺，适应5G行业零部件加工的多面、多工序的加工要求。 本立卧复合加工中心采用单立柱结构，正面设计安装立式主轴箱，右侧面设计安装卧式主轴箱，立式侧C轴与卧式侧B轴共轴。通过底座、鞍座的双层导轨同时为立式侧X、Y轴及卧式侧X、Z轴提供运动自由度。立卧复合结构的合理空间布置、工作行程选择、强度校核是本项目关键核心内容。 A.立式主轴箱; B.卧式主轴箱; （立柱结构图）. （主轴箱结构图）. 立、卧两侧各配置独立圆盘刀库，刀库容量可达48把，配合高精卧式转台，实现一次装夹就可完成多工序、多角度的加工要求，通用性强，能满足结构复杂、工序繁多的加工要求。丰富足够的刀库容量能满足铣、钻、镗等多种加工要求，高精转台具备0.001度分度精度，能够进行任意角度旋转定位，可对工件任意角度进行加工。 A.立式刀库; B.卧式刀库. （刀库结构图）. （2）基于有限元分析进行结构优化，立柱中空设计，底座内部设计框架结构，优选不同的几何支撑结构、加强筋形状、结构组合形式，最终获得支撑效果稳固的加工中心用底座、立柱座，保证加工中心整体刚度可靠，避免加工过程共振。 整个加工中心的结构由座台结构、加工结构两大部分组成，其中座台部分主要包括基座、鞍座、转台，加工部分的结构全部悬挂与立柱之上，主要包括立柱、立式加工机头、立式刀库、卧式加工机头、卧式刀库。 座台结构; 加工部结构. 在基座上安装三条轨道，鞍座通过滑轨实现一个自由度的运动，转台又通过安装在鞍座上的两条滑轨实现另一个方向的运动，同时转台可实现多角度旋转，三个零件的组合保证多自由度、大尺寸的加工要求。 基座结构; 鞍座结构; 转台结构. （3）优化控制系统配置，对控制系统进行二次开发，自动模式下即可完成立、卧加工切换，并实现一床7轴控制（4个进给伺服轴，1个转台旋转轴，2个主轴）。代码编写、参数设置、状态监测均可模块化调用，加工效率大大提高。 本项目采用日本FANUC 0I-MF（5）PLUS高性能数控系统，微小线段处理能力是传统系统的2倍，搭配二次开发界面，通过PLC逻辑程序编写设计，在加工程序中增加M代码，在自动模式下，即可实现加工过程中的立式、卧式自动切换。同时通过对三轴移动承重及导轨副、丝杆副进行研究，选择最优的系统配置，成功实现一台机床控制7轴4联动功能。 数控系统主要配置如下： 配置参数. （4）：三维软件虚拟设计配合有限元软件分析，对机身结构进行优化设计，在各部件结构强度、刚度符合生产要求的前提下，实现质量轻量化、空间紧凑化。结构优化包括单立柱立、卧主轴箱的配重平衡、三线轨大跨距设计、立柱外部侧拉肋骨和内部太阳筋加强设计等。 本项目立卧复合加工中心在设计过程中，结合三维设计软件的使用对机身结构进行优化设计，在各部件结构强度、刚度符合生产要求的前提下，实现质量轻量化、空间紧凑化。底座与立柱组件作为加工中心的主要支撑部件，均采用坚固的箱型结构，肋骨的排列通过设计软件进行优化：底座肋骨采用倒“W”形结构设计，立柱采用外部侧拉肋骨和内部太阳筋条设计。 为确认支撑部件是否具有足够强度、刚度及动态稳定性，通过有限元分析软件对底座、立柱进行静力学分析及模态分析。 底座组件有限元模型; 立柱组件有限元模型. 底座组件：为底座组件的等效应力分布云图，从整体上看，底座组件的应力分布较为均匀，与立柱、鞍座等部件的连接端底部及底座肋骨处有应力集中现象，但最大应力为20. 86MPa，远小于其材料的强度极限，对整体结构影响较小，满足使用要求。 底座组件应力云图; 立柱组件应力云图. 立柱组件：立柱组件的等效应力分布云图，从整体上看，底座组件的应力分布较为均匀，由于主轴箱等部件的载荷，在与底座的连接座处存在应力集中，其中最大应力为5.59MPa，远低于立柱材料的强度极限，满足使用要求。 由于模态分析时位移约束条件和进行静力分析时一样，因此模态分析时约束条件沿用前面所建立的有限元模型进行分析求解，由于高阶模态的固有频率已远高于实际工况所能达到的激振频率，一般不会发生共振，选取前六阶模态振型图进行分析。 第1阶振型云图; 第2阶振型云图; 第3阶振型云图; 第4阶振型云图; 第5阶振型云图; 第6阶振型云图. 底座组件前六阶模态振型模态分析图. 第1阶振型云图; 第2阶振型云图; 第3阶振型云图; 第4阶振型云图; 第5阶振型云图; 第6阶振型云图. 立柱体组件前六阶模态振型模态分析图. 第1阶振型云图; 第2阶振型云图; 第3阶振型云图; 第4阶振型云图; 第5阶振型云图; 第6阶振型云图. 装配体组件前六阶模态振型模态分析图. （5）：针对现有加工设备控制面板设计单一、操作不便的问题，对该设备的控制面板进行基于人体工程学的区域划分，相比传统的位置设计更为合理，操作简便性与控制效果有显著提升。另外，控制面板还设置了人体感应组件用于智能控制，令设备整体更为安全可靠。 控制面板具有第一控制区1、第二控制区2和第三控制区3，其中，第三控制区设有人体感应组件4，各控制区与人体感应组件均与控制面板的控制电路板相连。 控制面板结构示意图、实物效果图. 2、技术性能指标及产业化指标： （1）最高转速：12000 r/min 定位精度：±0.005/300 Mm 重复定位精度：±0.003/300 Mm 切削进给：10000 Mm/min 最大工件回转直径：1600 Mm （5）产业化指标：项目执行期内完成实现销售收入3000万元。 3、主要设施设备及配套条件： 建立数控机床技术研发中心，拥有进行电主轴研发和测试的基本条件，具备加工工况模拟、性能测试、电气控制等试验基础环境。 |
| 榜单效益目标 | 数控机床是数字控制机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性、高效能自动化机床。根据数控机床的性能不同，分为高档数控机床、中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能。 长三角、环渤海、珠三角三大工业母机集聚区可集中优势兵力进行突围：一方面，进行品牌化战略；另一方面，往上游零部件拓展。数控系统、驱动系统、刀具、铸件是未来发力的重点。突破主轴、丝杠导轨等关键零部件制造技术，增强工业母机对先进制造业的基础支撑能力。机床未来发展迅猛的两大方向：从产品链看，以制造3C装备为主向3C和汽车两大装备制造并行发展，抢占智能网络汽车、新能源汽车新赛道；从产业链看，从主轴、丝杆导轨等卡脖子关键技术进行科技攻关，争夺价值链高端。 本项目研制成功后可极大的促进和推动国内高端电主轴发展以及推动立卧复合机床的发展，因此优越的性能，预计在项目执行期内完成实现销售收入3000万元；项目完成后可实现良好经济效益。 |  |  |